様式第４号（第７条関係）

危険ブロック塀等状況確認表

補強コンクリートブロック造の塀又は門柱

| 判定区分 | 判断基準 | 適 否 |
| --- | --- | --- |
| １ 高さ | 2.2ｍ以下 |  |
| ２ 厚さ | （高さ４ｍ以下の場合）10cm以上 （高さ４ｍ超2.2ｍ以下の場合）15㎝以上 |  |
| ３ 控え壁 | 高さ1.2ｍ超の場合、長さ3.4ｍ以下ごとに、高さの５分の１以上突出した控え壁あり |  |
| ４ 基礎の有無 | コンクリート造の基礎あり |  |
| ５ 基礎の根入れ深さ | 高さ1.2ｍ超の場合、30cm以上 |  |
| ６ 劣化状況 | 著しい傾き又はひび割れがない |  |
| ７ 鉄筋の有無 | 内部に直径９㎜以上の鉄筋が、縦横とも80㎝以下の間隔で配筋されている |  |
| ８ 鉄筋の定着 | 縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている |  |

組積造の塀又は門柱

| 判定区分 | 判断基準 | 適 否 |
| --- | --- | --- |
| １ 高さ | 1.2ｍ以下 |  |
| ２ 厚さ | その部 分から壁頂までの垂直距離の10分の１以上 |  |
| ３ 控え壁 | 塀の長さ４ｍ以下ごとに、厚さの1.5倍以上突出した控え壁あり |  |
| ４ 基礎の有無 | コンクリート造の基礎あり |  |
| ５ 基礎の根入れ深さ | 20cm以上 |  |
| ６ 劣化状況 | 著しい傾き又はひび割れがない |  |